Проект по ПВС “Радар”

Подготовили:

Осадчий, Дмуховский

Комплектующие:

- Ардуино UNO

- Макетная плата

- Перемычки

- Ультразвуковой датчик расстояния hc-sr04

- Сервопривод

- Кабель USB

Проект и схема

на схеме изображена расширенная версия проекта. В нашем проекте мы не использовали светодиод, а также батареи.

Суть проекта заключается в том, что ультразвуковой датчик будет установлен на моторчик который имитирует движение радара. Ультразвуковой датчик считывает расстояние до ближайшего объекта и выводит значения на экран с помощью программного обеспечения  Processing. Выглядеть результат в итоге будет так:

Код для ардуино:

#include &lt;Servo.h&gt;

const int trigPin=12;

const int echoPin=11;

long duration;

int distance;

Servo s1;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(trigPin,OUTPUT);

pinMode(echoPin,INPUT);

s1.attach(10);

}

void loop(){

for(int i=15;i&lt;=165;i++){ //вращаем серводвигатель от 15 до 165 градусов

s1.write(i);

delay(30);

distance = calDist();

Serial.print(i);                      // Отправляем градусы в порт

Serial.print(","); // Разделяем данные для processing программы

Serial.print(distance);               // Отправляем расстояние в порт

Serial.print("."); // Разделяем данные для processing программы

}

for(int i=165;i&gt;15;i--){   // Тоже самое в обратном направлении

s1.write(i);

delay(30);

distance = calDist();

Serial.print(i);

Serial.print(",");

Serial.print(distance);

Serial.print(".");

}

}

int calDist(){

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Отправляем сигнал с датчика расстония

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Считываем показания датчика

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Рассчитываем сантиметры

distance = duration*0.034/2;

return distance;

}

Код для Processing:

import processing.serial.*;

Serial myPort;

String ang="";

String distance="";

String data="";

int angle, dist;

void setup() {

size (1200, 700);

myPort = new Serial(this,"COM7", 9600);

myPort.bufferUntil('.');

background(0);

}

void draw() {

fill(0,5);

noStroke();

rect(0, 0, width, height*0.93);

noStroke();

fill(0,255);

rect(0,height*0.93,width,height);

drawRadar();

drawLine();

drawObject();

drawText();

}

void serialEvent (Serial myPort) {

data = myPort.readStringUntil('.');

data = data.substring(0,data.length()-1);

int index1 = data.indexOf(",");

ang= data.substring(0, index1);

distance= data.substring(index1+1, data.length());

angle = int(ang);

dist = int(distance);

}

void drawRadar(){

pushMatrix();

noFill();

stroke(10,255,10);

strokeWeight(3);

translate(width/2,height-height*0.06);

line(-width/2,0,width/2,0);

arc(0,0,(width*0.5),(width*0.5),PI,TWO_PI);

arc(0,0,(width*0.25),(width*0.25),PI,TWO_PI);

arc(0,0,(width*0.75),(width*0.75),PI,TWO_PI);

arc(0,0,(width*0.95),(width*0.95),PI,TWO_PI);

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(30)),(-width/2)*sin(radians(30)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(60)),(-width/2)*sin(radians(60)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(90)),(-width/2)*sin(radians(90)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(120)),(-width/2)*sin(radians(120)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(150)),(-width/2)*sin(radians(150)));

stroke(175,255,175);

strokeWeight(1);

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(15)),(-width/2)*sin(radians(15)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(45)),(-width/2)*sin(radians(45)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(75)),(-width/2)*sin(radians(75)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(105)),(-width/2)*sin(radians(105)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(135)),(-width/2)*sin(radians(135)));

line(0,0,(-width/2)*cos(radians(165)),(-width/2)*sin(radians(165)));

popMatrix();

}

void drawLine(){

pushMatrix();

strokeWeight(9);

stroke(0,255,0);

translate(width/2,height-height*0.06);

line(0,0,(width/2)*cos(radians(angle)),(-width/2)*sin(radians(angle)));

popMatrix();

}

void drawObject(){

pushMatrix();

strokeWeight(9);

stroke(255,0,0);

translate(width/2,height-height*0.06);

float pixleDist = (dist/40.0)*(width/2.0);

float pd=(width/2)-pixleDist;

float x=-pixleDist*cos(radians(angle));

float y=-pixleDist*sin(radians(angle));

if(dist&lt;=40){

line(-x,y,-x+(pd*cos(radians(angle))),y-(pd*sin(radians(angle))));

}

popMatrix();

}

void drawText(){

pushMatrix();

fill(100,200,255);

textSize(25);

text("10cm",(width/2)+(width*0.115),height*0.93);

text("20cm",(width/2)+(width*0.24),height*0.93);

text("30cm",(width/2)+(width*0.365),height*0.93);

text("40cm",(width/2)+(width*0.45),height*0.93);

textSize(40);

text("Угол :"+angle,width*0.45,height*0.99);

if(dist&lt;=40) {

text("Расстояние :"+dist,width*0.7,height*0.99);

}

translate(width/2,height-height*0.06);

textSize(25);

text(" 30°",(width/2)*cos(radians(30)),(-width/2)*sin(radians(30)));

text(" 60°",(width/2)*cos(radians(60)),(-width/2)*sin(radians(60)));

text("90°",(width/2)*cos(radians(91)),(-width/2)*sin(radians(90)));

text("120°",(width/2)*cos(radians(123)),(-width/2)*sin(radians(118)));

text("150°",(width/2)*cos(radians(160)),(-width/2)*sin(radians(150)));

popMatrix();

}

Вывод:

Мы собрали Ультразвуковой радар на Processing и Ардуино. Написали программу для отображения данных с датчика расстояния в удобной форме. Использовали передачу данных из Ардуино в программу на компьютере через последовательный порт.