Лабораторная работа №4

«Изучение устройства и функциональных особенностей шифровальной машины «Энигма»

Цель: изучение и приобретение практических навыков разработки и использования приложений для реализации перестановочных шифров (рассчитана на 4 часа аудиторных занятий).

Задачи:

1. Закрепить теоретические знания по алгебраическому описанию, алгоритмам реализации операций зашифрования/расшифрования и оценке криптостойкости подстановочно-перестановочных шифров.

2. Изучить структуру, принципы функционирования, реализацию процедур зашифрования сообщений в машинах семейства Энигма.

3. Изучить и приобрести практические навыки выполнения криптопреобразований информации на платформе Энигма, реализованной в виде симуляторов.

4. Получить практические навыки оценки криптостойкости подстановочных и перестановочных шифров на платформе Энигма.

5. Результаты выполнения лабораторной работы оформить в виде отчета проведенных исследованиях, методики выполнения практической части задания и оценки криптостойкости шифров.

Теоретические сведения

Машина Энигма – это электромеханическое устройство. Как и другие роторные машины, Энигма состоит из комбинации механических и электрических подсистем.  Механическая часть включает в себя клавиатуру, набор вращающихся дисков – роторов, – которые расположены вдоль вала и прилегают к нему, и ступенчатого механизма, двигающего один или несколько роторов при каждом нажатии на клавишу. Электрическая часть, в свою очередь, состояла из электрической схемы, соединяющей между собой клавиатуру, коммутационную панель, лампочки и роторы (для соединения роторов использовались скользящие контакты). Энигма состоит из 5 основных блоков:

- панели механических клавиш, 1 (дают сигнал поворота роторных дисков);

- трех (или более) роторных дисков, 2, каждый имеет контакты по сторонам, по 26 на каждую, которые коммутируют в случайном порядке; по окружности нанесены буквы латинского алфавита либо числа;

- рефлектора, 3 (имеет контакты с крайним слева ротором);

- коммутационной панели, 4 (служит для того, чтобы дополнительно менять местами электрические соединения (контакты) двух букв);

- панели в виде электрических лампочек, 5;

- индикационная панель с лампочками служит индикатором выходной буквы в процессе шифрования.

Машина представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Шифровальная машина Энигма.

Конкретный механизм мог быть разным, но общий принцип был таков: при каждом нажатии на клавишу самый правый ротор сдвигается на одну позицию, а при определённых условиях сдвигаются и другие роторы. Движение роторов приводит к различным криптографическим преобразованиям при каждом следующем нажатии на клавишу на клавиатуре, т.е. зашифрование/расшифрование сообщений основано на выполнении ряда замен (подстановок) одного символа другим. Идея А. Шербиуса состояла в том, чтобы добиться этих подстановок электрическими связями.

Как мы неоднократно подчеркивали, преобразование «Энигмы» для каждой буквы может быть определено математически как результат подстановок. Рассмотрим трехроторную модель Энигмы. Положим, что символом В обозначаются операции с использованием коммутационной панели, соответственно символы Re  – отражателя, а L, M и R – обозначают действия левых, средних и правых роторов соответственно. Тогда процесс зашифрования символа m c использованием некоторой ключевой информации К формально можно записать в следующем виде: EК = f (m, В, Re, L, M, R).

Чтобы оценить криптостойкость шифра, нужно учитывать все возможные настройки машины. Для этого необходимо рассмотреть следующие свойства Энигмы:

• выбор и порядок роторов,

• разводку (коммутацию) роторов,

• настройку колец на каждом из роторов,

• начальное положение роторов в начале сообщения,

• отражатель,

• настройки коммутационной панели.

Проблема криптоанализа шифров Энигмы была экстраординарной (с учетом электромеханических конструкций устройств для криптоанализа, применяемых в то время). Исчерпывающий поиск всех возможных 1,07 x 1023 настроек (атака brute force) был невозможен в 1940-х годах, а его сопоставимый 77-битный ключ огромен даже для современных электронных систем. Чтобы дать представление о размере этого числа, представим, что у нас есть 1,07 x 1023 листов бумаги толщиной около 1 мм. Из этих листов можно сложить примерно 70 000 000 стопок бумаги, каждая из которых простирается от Земли до Солнца. Кроме того, 1,07 x 1023 дюйма равно 288 500 световых лет.

Практическая часть

Полный алгоритм для шифрования с использованием алгоритма Энигмы представлен в листинге 1.

class EnigmaMachine

{

private Dictionary<Char, Char> plugBoard;

// The machine has three rotors and a reflector

private Rotor[] rotors;

private Rotor reflector;

private const string alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

// Rotor and reflectors. These configurations are constant and the same on every Enigma machine

private const string rotorL = "ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB";

private const string rotorM = "BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO";

private const string rotorR = "AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE";

//private const string reflectorCDuhnconf = "RDOBJNTKVEHMLFCWZAXGYIPSUQ";

private const string re = "YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT";

private const int rightPosition = 0;

private const int centerPosition = 0;

private const int leftPosition = 4;

Листинг1 – Эмулятор шифровальной машины Энигма

Вывод: В процессе выполнения данной лабораторной работы было изучено строение и принцип работы шифровальной машины Энигма, изучили и приобрели практические навыки выполнения криптопреобразований информации на платформе Энигма, реализованной в виде симулятора.