Лабораторная работа 10

ПСКП

ПОИТ-3

Задание 01

- Разработай приложение 10-01, представляющее собой HTTP-сервер и WebSocket(WS)-север одновременно.

- HTTP-сервер должен прослушивать порт 3000.

- WS-север должен прослушивать порт 4000.

- HTTP-сервер реагирует только на GET-запрос /start, на остальные запросы  HTTP-сервер должен возвращать ответ со статусом 400.

- На GET-запрос /start HTTP-сервер возвращает HTML-страницу  следующего вида.

- При нажатии кнопки startWS, должна запускаться JS-функция, периодически каждые 3 сек. оправляющая сообщения WS-серверу следующего вида.

10-01-client: n, где n – последовательный номер отправляемого серверу сообщения.

- JS-функция должна отображать сообщения принятые от сервера.

- JS-функция должна автоматически остановить передачу сообщений через 25 сек и закрыть WS-соединение.

- WS-сервер принимает сообщения от клиента.

- WS-сервер отображает принятые сообщения от клиента.

- WS-сервер периодически каждые 5 сек. Оправляет  клиенту  сообщения следующего вида.

10-01-server: n->k, где n – номер из последнего сообщения клиента, а k - последовательный номер отправляемого клиенту сообщения.

- Проверьте работоспособность приложения. Объясните  эффект, наблюдаемый при многократном нажатии на кнопку startWS.

Задание 02

- Разработай приложение 10-02, представляющее собой WebSocket(WS)-клиент.

- Приложение 10-02 должно быть функционально аналогично JS-функции, разработанной в первом задании.

- Проверьте работоспособность приложения совместно с сервером, разработанном в первом задании.

- Запустите несколько экземпляров приложения 10-02 для взаимодействия  с одним общим сервером. Объясните наблюдаемый эффект.

Задание 03

- Разработай приложение 10-03, представляющее собой широковещательный WebSocket-сервер.

- Разработайте приложение 10-03a - WebSocket-клиент.

- Продемонстрируйте работоспособность широковещательного WebSocket-сервера 10-03, взаимодействующего с тремя клиентами 10-03a.

Задание 04 Ответьте на следующие вопросы

- Поясните разницу между полудуплексном и дуплексным  каналами данными.

- Какой тип канала применяется HTTP-протоколом.

- Поясните понятие WebSocket.

- Какой тип канала применяется WebSocket-протоколом.

- Поясните понятия «широковещательное сообщение» (broadcast), «широковещательный сервер».